EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

CONTROL SYSTEMS-I PROJESİ

KOMPANZATÖR TASARIMI

Emir Kaan YERLİ

05150000734

Mehmet YÜKSEL

05150000565

Teorik Analiz

Bu proje için kontrol edilmesi gereken plant Gs=1s*(s+3)  olarak seçilmiştir.

Plant’in Birim Basamak Cevabı:

SİMULİNK

PROTEUS

Basamak cevabı sonuçları:

RiseTime: 25 s.

SettlingTime: 12 s.

Overshoot: 0

PeakTime: 25 s.

Görüldüğü üzere sistem hiç aşım yapmamakta ancak oturma süresi çok uzundur.

Plant’in Birim Rampa Cevabı:

Rampa cevabı sonuçları:

ess=3/4

Kv=1/3

Görüldüğü üzere sistemin kararlı hal hatası çok büyüktür.

Projede sistemin Oturma süresi=4 s., Max. aşım=%10 ve Kv=50(ess=0.02) olacak şekilde kompanze edilmesi amaçlanmaktadır.

Mp=%10 olması için:

Mp=e-πζ1-ζ2        0.1=e-πζ1-ζ2     ζ=0.59

ts=4 olması için:

ts=4ζwn                4=4ζwn	ζwn=1	wn=1.692

İstenen karakteristik denklem:

s2+2ζwns+wn2=s2+2s+2.863

Denklemin kökleri:

s1,2=-1±j1.365

Kompanzatörün Lead Kısmı:

G(s1) ‘in açı değeri bulunur:

<Gs=-1+j1.365=-160.54°  olarak bulunur.

180+Gs1+φ=0   olmalıdır.

φ=-19.46  olarak bulunur.

Lead kısmının sıfırı plant’in kutbunu yok etmek için s=-3 olarak seçilir.

<s+3s+p|s=-1+j1.365=-19.46   olmalıdır.

Bu koşul sonucunda p=2 olarak bulunur.

s+1T1s+1αT1=s+3s+2		T1=0.33 ve α=1.5 	olarak bulunur.

Kompanzatörün Lag kısmının genliği 1 kabul edilerek ileri yol transfer fonksiyonunun genliği 1  olmak şartı ile Lead kısmının kazancı hesaplanır:

|Kc*s+1T1s+1αT1*s+1T2s+1βT2*1s*(s+3)|=1 		Kc=2.863 olarak bulunmuştur.

Kompanzatörün Lag Kısmı:

İstenilen Kv=50 olması için:

Kv=50=lims→0s*Kc*s+1T1s+1αT1*s+1T2s+1βT2*1s*(s+3)      	β=34.92 olarak bulunmuştur.

T2=40 olarak seçilmiştir.

s+1T2s+1βT2=0.983<-0.0236°≅1<0

Kompanzatör Transfer Fonksiyonu(Gc(s)):

Gcs=2.86*s+3s+2*s+0.025s+0.0007

Kompanze edilmiş sistemin Birim Basamak ve Rampa cevabı:

Sistem kompanze edilerek Oturma süresi=4 s., Max. aşım=%10 ve Kv=50(ess=0.02) şartları sağlanmıştır.

Sistemin Gerçeklenmesi:

Plant:

Başlangıçta referans sinyali ve geri besleme için birim kazançlı far alıcı op-amp devresi kurulmuştur.

Vc: Kontrol sinyali

V1Vc=1R9+1sC5*1sC5=1s+3

y1/sC4=V1R10                      yV1=1sC4R10=1s

C4=10uF , C5=10uF , R9=33kohm , R10=300kohm   seçilerek plant gerçeklenmiştir.

Kompanze edilmemiş sistemin birim basamak cevabı Simulink’le aynı sonucu vermektedir. (Proteus basamak gerilimi=5V)

Kompanzatör:

Kompanzatörün Lead ve Lag kısmı ayrı op-amp’larla gerçeklenmiştir.

Lead:

ViVo=R71+sC2R7R11+sC1R1=2.86s+3s+2

C1=28.6uF , C2=10uF , R1=11.538kohm , R7=50kohm   seçilerek Lead kısmı gerçeklenmiştir.

Lag:

ViVo=R81+sC3R8R61+sC6R6=s+0.025s+0.0007

C3=1mF , C6=1mF , R6=40kohm , R8=1.428Mohm   seçilerek Lag kısmı gerçeklenmiştir.

Kompanze edilmiş sistem:

Kompanze edilmiş sistemin birim basamak cevabı Simulink’le aynı sonucu vermektedir.

Gerçek Ortam Sonuçları

Kompanze Edilmemiş Sistem:

Kompanze edilmemiş sistemde görüldüğü gibi aynı fazda aşım yapmadan geç oturmaktadır.

Kompanze edilmiş Sistem:

Kompanze edilmiş sistem az bir aşım yapsa da erken oturmaktadır. Ayrıca Lead kompanzatörden dolayı sinüzodial girişte de görüldüğü gibi faz farkı oluşmuştur.

Sonuç:

Gerçekleştirilen Lead-Lag Kompenzatör uygulaması ile Kontrol Sistemleri-I dersinde görülen teorik uygulamaların gerçeklenmesinde de aynı sonuçların çıktığı görülmüştür. Gerçek ortamdaki deney sonuçları ortam şartlarından ve gerçekte olmayan direnç ve kapasitör değerlerinden dolayı az da olsa değişiklik gösterebilmektedir.

Referans:

http://www.yildiz.edu.tr/~cansever/kst/D4.PDF

https://hazininci.yolasite.com/

https://320volt.com/otomatik-kontrol-projesi/

https://studentshubblog.files.wordpress.com/2014/12/modern-control-engineering-3rd-ed-ogataprentice-hall.pdf